ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ  1 ---     LEGO  MINDSTORMS EV3

Θα  ασχοληθούμε με την κατασκευή  και τον προγραμματισμό ρομποτικών  μηχανών χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική  πλατφόρμα LEGO  MINDSTORMS EV3.

Σύμφωνα με τη NASA  «ρομποτική  είναι η μελέτη  των  ρομπότ». Αλλά τι  είναι  ρομπότ; Τα  ρομπότ  είναι μηχανές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν  εργασίες.Στη  σημερινή  εποχή  τα ρομπότ χρησιμοποιούνται παντού.  Η ρομποτική  αποτελεί συνδυασμό   πολλών επιστημών (της Μηχανικής , της Μηχανολογίας , της  Ηλεκτρονικής κ.α)

Βασικά δομικά στοιχεία  του  LEGO MINDSTORMS  EV3

EV3  BRICK (ΤΟΥΒΛΑΚΙ)

Είναι το κέντρο ελέγχου και τροφοδοσίας του κάθε ρομπότ που θα κατασκευάσουμε. Περιέχει 4 θύρες εξόδου (A,B,C,D) που  χρησιμοποιούνται για την σύνδεση κινητήρων με το EV3  Brick , και  4 θύρες εισόδου (1,2,3,4) που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση αισθητήρων . Επίσης περιέχει τη  θύρα PC(Mini-USB) που  βρίσκεται δίπλα στη θύρα D, η  οποία χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του EV3  Brick με υπολογιστή.

EV3  Motors (Κινητήρες   EV3)

Large  motor                                                                      Medium    Motor

Η   χρήση  των κινητήρων δίνει την δυνατότητα στο ρομπότ να κινηθεί ή να κινήσει  αντικείμενα. Ο μεγάλος κινητήρας Large Motor  έχει βελτιστοποιηθεί για να είναι η κινητήρια δύναμη του ρομπότ  που θα κατασκευάσουμε. Ο μεσαίος κινητήρας είναι ταχύτερος αλλά λιγότερος ισχυρός. Ο μεγάλος είναι βραδύτερος αλλά πιο ισχυρός.

EV3    Sensors  (Αισθητήρες  EV3)

Ο αισθητήρας χρωμάτων (Color  Sensor) ανιχνεύει το χρώμα ή την ένταση που εισέρχεται στο μικρό παραθυράκι στην  πρόσοψη του αισθητήρα. Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιειθεί για τρείς διαφορετικές λειτουργίες: Color Mode (Λειτουργία χρώματος), Reflected Light Intensity Mode (Λειτουργία Έντασης Ανακλώμενου Φωτός) και  Ambient Light Intensity Mode (Λειτουργία Έντασης Φωτός Περιβάλλοντος) . Όταν χρησιμοποιειται η λειτουργία χρώματος μπορεί να αναγνωρίσει επτα χρώματα (μαύρο, άσπρο , κόκκινο , πράσινο , μπλε , καφέ , κίτρινο)

Ο  αισθητήρας υπέρυθρων Infrared Sensor και ο φάρος υπέρυθρων Infrared Beacon ανιχνεύουν το υπέρυθρο φως που ανακλάται στα συμπαγή αντικείμενα. Ο αισθητήρας υπέρυθρων επιτρέπει στα ρομπότ να εντοπίζουν εμπόδια και να τα αποφεύγουν.

Ο  αισθητήρας αφής Touch  sensor  ανιχνεύει πότε πιέζεται το κόκκινο κουμπί και πότε απελευθερώνεται.

| 1o ΜΑΘΗΜΑ | ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ LEGO MINDSTORMS |
| --- | --- |
| 2o ΜΑΘΗΜΑ | ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ EV3 |
| 3o ΜΑΘΗΜΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ - ΜΠΡΟΣΤΑ - ΠΙΣΩ |
| 4ο ΜΑΘΗΜΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΜΗΜΑ 50 ΕΚΑΤ ΚΑΙ 100 ΕΚΑΤ |
| 5ο ΜΑΘΗΜΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ - ΣΤΡΟΦΕΣ ΔΕΞΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
| 6ο ΜΑΘΗΜΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
| 7ο ΜΑΘΗΜΑ | ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ - ΤΡΙΓΩΝΟ |
| 8o ΜΑΘΗΜΑ | ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ INFRARED SENSOR |
| 9o ΜΑΘΗΜΑ | ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ INFRARED SENSOR |
| 10o ΜΑΘΗΜΑ | ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ TOUCH SENSOR |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  PROJECT

Όλα τα μαθήματα μπορείτε να τα βρείτε και στο site μου,

http://efstathioupetros.weebly.com/